C.C.T.P. Parquet Sportif Démontable

Dossier technique à produire

  - Dossier technique du parquet proposé et de son système de stockage.

  - Rapport complet de test de laboratoire de conformité du système proposé à la norme EN 14904 indiquant l’intégralité des valeurs obtenues selon les différents critères testés.

  - Un rapport de classement de réaction au feu selon norme EN 13501.

  - Les règles de classement du bois selon la norme EN 13226 et le descriptif détaillé du choix de bois proposé.

  - Liste de référence uniquement en parquet démontable identique à celui proposé dans l’offre.

  - Notice de pose du parquet

  - Notice d’entretien du parquet et conditions hygrométriques ambiantes demandées pour l’usage de celui-ci.

  - Temps et effectifs de pose pour une surface de basket ou de Handball.

  - Attestation de garantie du fabricant sur le modèle proposé indiquant la durée de garantie et les conditions d’application de celle-ci.

  - Attestation d’éco-certification

Echantillon

  - Un échantillon du système montrant le principe de liaison entre panneaux ainsi que des rives périphériques devra être fourni dans le cadre de cette consultation.

Normes de référence

- NF P 63-201-1 (D.T.U. 51.1.) février 2004 – Parquets

- NF P 90-202 d’avril 2009 - relatif au support de sols sportifs,

- NF EN 14 904 - relatif aux sols sportifs

- NF EN 13 226 – relatif aux planchers bois

Consistance des travaux

Fourniture et pose initiale de panneaux de parquet démontable en hêtre massif pour la pratique du basket au niveau professionnel avec une sous couche résiliente intégrée, d’une surface de jeu d’une dimension minimale de     m x     m        ainsi que 3 panneaux standards supplémentaires.

Spécifications technique

La surface de parquet sera constituée de panneaux de parquet d’épaisseur supérieure ou égale à 22mm en hêtre massif 1er choix (sans gerce ni fente) conforme à la classe « O » selon la norme NF EN 13226 Planchers Bois

Les performances sportives devront être conformes à la norme EN 14904, avec un niveau d’absorption de choc supérieur ou égal à 65% (EN14808). Le PV de laboratoire indiquant les mesures de performances devra être joint à l’offre dans son intégralité.

Le parquet sera livré verni d’usine avec un verni sportif conforme à la norme EN 14904.

L’assemblage des panneaux sera simple, efficace et rapide constitué de fausses languettes.

Finition périphérique du parquet par plan incliné métallique solidaire des panneaux périphériques.

Stockage et manutention : Fourniture de racks de stockage en rapport avec le nombre d’éléments de parquets. Transport possible par transpalette ou chariot élévateur.

Traçage réglementaire des lignes de jeux de Handball, Basket et Volley

Réalisation des zones peintes, lettrage et différenciation de teinte des zones de tirs à 2pts selon les exigences de la ligue LNB ou FFBB ou FIBA.

Fourniture 3 panneaux de rechange.

Repérage durable et visible de chaque panneau ainsi qu’un plan de calepinage.

Trappons d’accès aux réservations de matériel sportif en nombre suffisant.

Formation initiale du personnel pour le montage et le démontage du parquet.

Documents à fournir après réalisation des travaux

- Le calepinage précis et numéroté des éléments du parquet.

- Notice de maintenance.

- Notice de pose et dépose

- Attestation de garantie nominative datée et signée par le fabricant