C.C.T.P. Parquet Sportif Modulaire

Dossier technique à produire

  - Dossier technique du parquet proposé.

  - Rapport complet de test de laboratoire de conformité du système proposé à la norme EN 14904 indiquant l’intégralité des valeurs obtenues selon les différents critères testés.

  - Un rapport de classement de réaction au feu selon norme EN 13501.

  - Les règles de classement du bois selon la norme EN 13226 et le descriptif détaillé du choix de bois proposé.

  - Liste de référence uniquement en parquet modulaire démontable identique à celui proposé dans l’offre.

  - Notice d’entretien du parquet et conditions hygrométriques ambiantes demandées pour l’usage de celui-ci.

  - Attestation de garantie du fabricant sur le modèle proposé indiquant la durée de garantie et les conditions d’application de celle-ci.

  - Attestation d’éco-certification

Echantillon

  - Un échantillon du système montrant le principe de liaison entre panneaux modulaires devra être fourni dans le cadre de cette consultation.

Normes de référence

- NF P 63-201-1 (D.T.U. 51.1.) février 2004 – Parquets

- NF P 90-202 d’avril 2009 - relatif au support de sols sportifs,

- NF EN 14 904 - relatif aux sols sportifs

- NF EN 13 226 – relatif aux planchers bois

Consistance des travaux

Fourniture et pose d’un parquet sportif en panneaux modulaires en hêtre massif pour la pratique omnisports avec lambourdes et sous couche résiliente intégrée aux panneaux. Ces panneaux de parquet doivent pouvoir, au besoin, être démontés facilement après dévissage des finitions périphériques.

Spécifications technique

La surface de parquet sera constituée de panneaux de parquet d’épaisseur supérieure ou égale à 22mm en hêtre massif 1er choix (sans gerce ni fente) conforme à la classe « O » selon la norme NF EN 13226 Planchers Bois

Les performances sportives devront être conformes à la norme EN 14904, avec un niveau d’absorption de choc supérieur ou égal à 65% (EN14808). Le PV de laboratoire indiquant les mesures de performances devra être joint à l’offre dans son intégralité.

Le parquet sera livré verni d’usine avec un verni sportif conforme à la norme EN 14904.

Les modules de parquet devront disposer de lambourdes et d’un système de résilience sportive solidaire des panneaux.

Finition périphérique du parquet par plinthes aérantes vissées aux murs par chevillage et seuils aluminiums renforcés pour les accès. La réalisation de ces finitions périphériques doit permettre un retrait facile de ces éléments par dévissage.

Traçage réglementaire des lignes de jeux de Handball, Basket, Badminton et Volley en peinture PU spéciale gymnases selon les codes couleurs réglementaires.

Trappons d’accès en aluminium renforcé et intérieur hêtre massif pour toutes les  réservations de matériel sportif.

Documents à fournir après réalisation des travaux

- Notice de maintenance.

- Notice de pose et dépose

- Attestation de garantie nominative datée et signée par le fabricant